Michal Pospíšil

Denisova 2916/9,   750 02  Přerov

IČO : 65912535

DIČ : CZ 7404195678

#### A) PRŮVODNÍ ZPRÁVA

#### Dokumentace PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

Akce :

DĚTSKÝ BAZÉN, SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL BRUMOV-BYLNICE

Investor :

Městský úřad Brumov-Bylnice

H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

Zpracovatel :

Michal Pospíšil, POR - PŘEROV

Denisova 2916/9, 750 02 Přerov

Zakázkové číslo :

###### POR 01.02.2020

Počet vyhotovení :

###### 6 paré

Přerov – duben 2020				 			Paré č. :

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1	Údaje o stavbě

a)název stavby :  	Dětský bazén,

Sportovní a rekreační areál Brumov Bylnice

b)místo stavby :                                  	p.č. 1601/134, 1601/165, 1601/166, k.ú. Bylnice

c)předmět projektové dokumentace : 	jedná se o trvalou stavbu

» venkovní bazén

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

a) Stavebník : 	Městský úřad Brumov-Bylnice

H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

A.1.3   Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) projektant:                                     	Michal Pospíšil, POR Přerov,

Denisova 2916/9, 750 02, Přerov

IČO 65912535; DIČ CZ7404195678

b)Autorizovaná osoba:               	Ing. Tillerová Zdeňka,

Denisova 2916/9 , Přerov

IČ: 278 59 011

ČKAIT 1201353 – obor pozemní stavby

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Projekt řeší výstavbu nového venkovního dětského bazénu o rozměru 9 x 6 m, s hloubkou vody 0,6 – 0,8 m, v areálu Letního koupaliště v Brumově - Bylnici.  Objem vody 38 m3, vodní plocha 54 m2.

Venkovní bazén bude řešen v souladu s Vyhl. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch.

Okolo bazénu bude řešen čistý prostor - dlážděné ochozy. Čistý prostor dětského bazénu bude  napojen na ochozy stávajícího plaveckého bazénu. Ochozová vstupní brodítka na čisté ochozy všech bazénů letního koupaliště budou využita stávající. Čistý prostor dětského bazénu bude oddělen od travnatých ploch nízkým oplocením, které bude navazovat na oplocení ostatních bazénů. Technologické zázemí nového dětského bazénu bude umístěno v novém ŽB objektu, který bude zasazen do svahu u vnějšího oplocení areálu. Akumulační jímka o objemu 3 m3 bude součástí navržené stavby. Pro vypouštění bazénu a rozvodů technologie bude řešena vypouštěcí a armaturní šachta.

Jako zdroj vody pro dětský bazén bude využita stávající přípojka vody pro areál. Vypouštění bazénových vod bude zaústěno do stávajících rozvodů kanalizace v areálu Letního koupaliště.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- podklady od objednatele

- zaměření stávajícího stavu projektantem

- katastrální mapa

- záměr investora

Přerov – duben 2020				   	Vypracoval :   Lucie Masaříková