POKYNY K ODBĚRU VZORKU VODY ZE STUDNY, VSETÍN

Odběrové soupravy:

- 0,5-litrová nebo 1-litrová skleněná hnědá láhev pro chemický rozbor

- 250 ml bílá plastová vzorkovnice pro stanovení tvrdosti a kovů

- 500 ml sterilní plastová vzorkovnice s červeným uzávěrem pro mikrobiologický rozbor

Odběr vzorků

- Vzorek vody se odebírá z místa, odkud se voda běžně používá (z rozvodu z kohoutku, z pumpy apod.).

- Vzorek nelze odebírat přes hadice používané např. na zalévání a kropení.

- Před odběrem vzorku se kohoutek (popř. jiné ústí místa odběru) opláchne čistou vodou. Nepoužívat dezinfekční prostředky na bázi alkoholu (ovlivňuje stanovení TOC).

- Před odběrem je nutné si umýt ruce a pracovat s maximální pečlivostí.

- Pustit vodu středním proudem a nechat stejnoměrně odtékat po dobu cca 2 minut (v případě dlouhého vodovodního potrubí až 10 minut).

- Naplnit jednotlivé vzorkovnice způsobem popsaným níže.

- Vzorek vody musí být po odběru co nejrychleji (max. do 18 hodin ) doručen do laboratoře. Do té doby se uchovává v chladničce.

- Odběr vzorku pro chemický rozbor

  - Skleněnou hnědou láhev dvakrát vypláchneme odebíranou vodou.

  - Vzorkovnici naplníme až po okraj.

  - Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme víčkem.

- Odběr vzorku pro stanovení tvrdosti a kovů:

  - Bílou plastovou vzorkovnici naplníme až po okraj.

  - Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme víčkem

- Odběr vzorku pro mikrobiologický rozbor:

  - Sterilní plastovou vzorkovnici otevřeme těsně před odběrem, nedotýkáme se vnitřní části hrdla, uzávěr nikam neodkládáme a držíme pouze zvnějšku, aby nedošlo ke kontaminaci.

  - Vzorkovnici nevyplachujeme a plníme tak, aby pod uzávěrem zůstalo asi 3 cm vzduchu.

  - Po naplnění vzorkovnici pevně uzavřeme uzávěrem.

PŘÍJEM VZORKŮ:

Ke každému vzorku je nutno vyplnit Objednávku vyšetření a záznam o odběru vzorku vody zákazníkem, kterou zákazník obdrží společně s odběrovými soupravami.

Místo a doba příjmu vzorků:

ul. 4. května 287, Vsetín

Pondělí, úterý, středa: 7:00 – 13:30 hodin

Čtvrtek: 7:00 – 12:00 hodin

Kontakt:

Alžběta Pavelcová, mobil: 777 239 815, e-mail: alzbeta.pavelcova@zuova.cz